План минимум

- Создание темы проекта (+)

- Создание модели взаимодействия нескольких приемопередающих устройств (до 23.10.24) (Влад/Иван)

  - Создание модели взаимодействия двух приемопередающих устройств (-)

    - Создание сообщений

    - Создание кодера (сверточный код)

    - Создание полосовой модуляции (уточнить: метод работы qam функции в matlab – есть вероятность, что на выходе только ФИМ, соотв. до него нужен АИМ)

    - Создание модулятора (QAM-16)

    - Создание фильтра (Приподнятый косинус)

    - Создание канала AWGN (EbN0 = 20дБ)

    - Создание приемного фильтра

    - Создание демодулятора

    - Создание декодера

    - Моделирование и проверка правильности работы (сравнение значения практического BER как отношения ошибочно принятых бит ко всем отправляемым  с теор. в инструменте bertool)

  - Создание точки доступа, через которую будет проходить коммутация всех процессов передачи (23.10.24) (Иван)

    - Реализация массива данных, в котором содержится информация с номером приемопередающего устройства (идентификатор) и присвоенный ему канал

    - Создание алгоритма случайного взаимодействия двух приемопередающих устройств (Передача от: 1 к 2, 2 к 1, 2 к 1, 1 к 2)

    - Моделирование процесса передачи данных и проверка пункта 2.2.2.

  - Добавление множества приемопередатчиков (27.10.24) (Михаил)

    - Выбор полосы частот и частоты дискретизации, а также количество каналов (+)

Тип B - Службы радиосвязи, работающие в этих 					диапазонах, должны учитывать вредные помехи, которые 				могут быть вызваны этими приложениями.

Параметры:

∆fразрешенная=2400…2500  МГц; ∆fиспользуемая=  20 МГц (можно и все 100)

∆fканала=1.4 МГц, nканалов=14-71 каналов, fд=3.84 МГц

    - Добавление приемопередатчиков

    - Создать передачу идентификатора от устройства к точке доступа (модели будущего ког.радио)

    - Корректировка параметров системы (пункт «проверь себя»)

    - Моделирование процесса передачи между несколькими приемопередатчиками

- Создание модуля когнитивного радио (OVERLAY) (до 1.11.24)

  - Создание алгоритма, сканирующего спектр (до 27.10.24) (Влад)

    - Реализовать определение мощности сигнала в полосе частот каждого канала (в рамках MATLAB на основе fft)

    - Создание алгоритма, принимающего решение о том занят канал или нет

    - Реализация массива данных, в котором содержится информация о занятости каналов

  - Создание алгоритма принятия решений (до 8.11.24) (Алексей)

    - Продумать сценарии взаимодействия устройств (закрепить за несколькими пользователями полосы, а остальные должны влезать на свободные полосы)

    - Создать алгоритм принятия решения на основе сценариев пункта 3.2.1.

    - Реализация алгоритма принятия решения на основе пункта 3.1.

    - Проверка работоспособности модуля

- Оценка эффективности до (8.11.24) (Асиф)

  - Проработка сценариев с полной загруженностью и частичной (пример 50% - 70%)

  - Моделирование сценариев пункта 4.1.

  - При фиксированной загруженности промоделировать разное количество пользователей

  - Обработка данных

    - Определение необходимых данных

Эффективность использования спектра

SUE=U'U=B'⋅S'⋅T'B⋅S⋅T

где  B' - результат измерения фактически занимаемой ширины полосы; S' - результат измерения фактической зоны покрытия; T' - результат измерения фактического времени работы; B – ширина полосы частот; S - геометрическое пространство (обычно площадь); T – время.

В рамках данного расчета время и площадь можно считать одинаковыми. Итоговая формула:

SUE=B'B

Относительная спектральная эффективность (RSE):

RSE=SUEstdSUEa

где SUEstd - эффективность использования спектра "стандартной" системы; SUEa - эффективность использования спектра рассматриваемой системы

Таким образом, расчет сводится к нахождению используемой полосы за определенный интервал времени

    - Разработка алгоритма оценки средней занятой полосы за интервал времени

    - Моделирование пунктов 4.2. и 4.3. с целью получения данных

    - Расчет параметров SUE и RSE

    - Сравнение результатов и выводы

- Создание презентации и текста выступления (до 9.11.24) (Алексей/Иван)

План средний

1. Внедрение модуля когнитивного радио в систему LTE

2. Создание UNDERLAY /’Гибридного’ метода (в план минимум это ввести невозможно из-за ограниченности по времени и сложности создания алгоритма переключения между режимами overlay/underlay)

План максимум:

1.  Показать применение модели на карте города рядом с Радиоуниверситетом  через симуляцию тулбоксом Antenna для наглядности и более легкого учета ЭМС.