(Сделано по https://www.mathworks.com/videos/deep-learning-for-wireless-communications-1625082196426.html)

Структура:

Получение сырых данных для обучения ИИ модели:

- Для обучение можно применять Wireless Waveform Generator (см файл Главное о Wireless Waveform Generation)

- Возможно применение приемопередающих модулей для получение реалистичных значений сигналов (требуется предварительная установка)

- Используя RF signal analyzer возможно принимать любые сигналы с эфира и категорировать их

- Сгенерированные сигналы можно посылать в эфир применяя RF instruments (instrument control toolbox). Для этого потребуется соединение с сетью и известный ip address шлюза.

Наоборот это тоже работает (в т.ч. для обучения ИИ моделей)

Обработка данных для восприятия модели:

- Представление данных в виде изображений-спектрограмм, где по оси абсцисс будет время, ординат – частота, цветами (температура) отмечена мощность

Применения тулбоксов ИИ моделей для обработки данных (Deep learning toolbox), так же возможно импортирование внешних моделей в среду Matlab:

Возможно создание настраиваемой модели в Deep network designer:

где есть выбор между шаблонами или созданием своей модели с неограниченным количеством слоев с параметрами:

В последствии параметры модели можно экспортировать в скрипт

Пример анализа спектра с помощью модели способной определять 5g и lte сигналы:

- создание 5g сигналов (задание всех ожидаемых параметров):

- Вывод в скрипт

- Создание спектрограмм из данных: функция spectrogram(x)

- Разделение пикселей на принадлежащие 5g или lte (прим.создание скрипта разделяющего их по частотно-временным зависимостям)

- Создание или открытие существующей модели в Deep learning toolbox

- Используя Experiment manager оптимизировать параметры теста (прим. разрешение пикселей, макс. кол-во кадров) для того, чтобы тест продолжался пока не их достигнет

- тест по синтезируемым сигналам matlab’а, по результатам которого точность определения 5g – 97%, lte – 87% (второе явно требует внимания, что-то в симуляции требуется исправить):

- тест по реальным сигналам полученным с помощью sdr (soft-defined radio)

- Основываясь на полученных результатах провести корректировку модели  (на примере видно, что lte сигналы определяются в полосе 5-7 Мгц, но не на 10 – в примерах для модели было недостаточно сигналов на этой частоте)

- Далее с помощью matlab compiler перевести это в понятный для cpum gpu, fpga набор инструкций

Пример перевода модели на Xilinx fpga в пару строк